Namen:

Experiment – Negatieve emissietechnologie

Intro – lees aandachtig onderstaande tekst en duid de belangrijkste woorden aan.

Wereldwijd zorgt de opwarming van de aarde voor klimaatverandering. Dit heeft negatieve gevolgen overal op de aarde. Daarom hebben veel wereldleiders een akkoord getekend om deze opwarming te beperken tot 2°C, en liefst tot 1.5°C, boven de pre-industriële temperatuur (voor het jaar 1800).

Het succes voor het behalen van de doelstelling hangt af van hoe snel we onze broeikasgasuitstoot verminderen. Dit kan door bijvoorbeeld energie te halen uit natuurlijke bronnen zoals zonnepanelen en windmolens, door het stoppen met kappen van bossen of door over te schakelen op elektrische auto’s en minder vlees te eten. Een bekend broeikasgas is CO2.

Omdat we al een tijdje treuzelen met onze uitstoot te verminderen, zullen we als extra hulpmiddel ook actief CO2 uit de lucht moeten halen. Er zijn verschillende manieren om dit te doen, en één hiervan is versnelde silicaat verwering. Verschillende gesteenten in de natuur bevatten silicaten. Wanneer deze silicaten in aanraking komen met CO2 en water, wordt CO2 uit de lucht opgenomen en voor lange tijd opgeslagen. Je kan het een beetje vergelijken met een spons en water: zoals een spons water kan opnemen en opslagen, kan silicaatverwering CO2 opnemen en opslagen.

Wetenschappers willen deze silicaten verspreiden over het land en in de oceanen. Op deze manier kan CO2 opgeslagen worden en wordt de concentratie van dit broeikasgas in de atmosfeer misschien een beetje kleiner.

Het belangrijkste blijft natuurlijk de uitstoot verminderen. CO2 uit de atmosfeer halen is enkel een hulpmiddel om het doel te bereiken om klimaatopwarming te beperken tot 1.5°C.

In dit experiment onderzoeken deelnemers of het mogelijk is om koolstofdioxide uit de lucht te halen via silicaten.

Wat is je onderzoeksvraag?  Wat ga je testen?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

Wat is je hypothese?  Wat denk je dat er gebeurt als je je onderzoeksvraag test?

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

Materiaal en opstelling

EGM CO2 flux meter, een bokaal met deksel, gedestilleerd water, silicaatpoeder, een lepel

Uitvoering van het experiment

Opstarten EMG CO2 flux meter:

Main->Processes-> SRC, dan in de rechter onderhoek pijltje tot je bij ‘plot number’ komt, en dan kan je met de ‘new’ beginnen, vanaf daar staat het in het experiment.

- Doe +/- 300 ml gedestilleerd water in de bokaal.

- Op het toestel druk je rechtsonder op ‘New’ (op de eerste foto in het rood omcirkeld). Het toestel start nu met meten. Houd de grijze meetbuis in de lucht tot het toestel piept. Na de piep zet je de grijze meetbuis op de glazen bokaal zoals op de tweede foto.

! Zorg dat de grijze meetbuis goed aangesloten is op de bokaal!

- Wanneer het toestel opnieuw piept, noteer je de CO2-concentratie van het gedestilleerd water (groen omcirkeld) in onderstaande tabel (CO2 start).

! Houd de grijze meetbuis gedurende de meettijd (2 minuten) stevig op de bokaal!

- Als het toestel een derde keer piept, zijn de 2 minuten om. Schrijf nu opnieuw de CO2-concentratie van het gedestilleerd water (groen omcirkeld) op in onderstaande tabel (CO2 eind). De twee laatste kolommen mag je voorlopig even negeren. De grijze meetbuis mag nu van de glazen bokaal.

- Lees volgende stappen aandachtig alvorens uit te voeren.

- Voeg 5 lepels van de silicaten toe aan de bokaal met gedestilleerd water. Zet het deksel op de bokaal en schud goed met de bokaal. Laat het deksel nog even op de bokaal, en start een nieuwe meting met het toestel (zoals in stap 2). Houd de grijze meetbuis eerst weer in de lucht.

- Wanneer je de eerste piep hoort, draai je het deksel snel van de bokaal en zet je de grijze meetbuis op de bokaal. Bij de tweede piep noteer je opnieuw de CO2-concentratie (groen omcirkeld) (nu in het vakje ‘gedestilleerd water + silicaten’ in de tabel).

- Wanneer je een derde piep hoort, is de meting gedaan. Schrijf de CO2-concentratie (groen omcirkeld) bij ‘CO2 eind’ in onderstaande tabel. De twee laatste kolommen mag je opnieuw even negeren.

|  | CO2 start | CO2 eind | ΔCO2 (einde – start) | Flux (ΔCO2/tijd) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gedestilleerd water |  |  |  |  |
| Gedestilleerd water + silicaten |  |  |  |  |

Berekeningen in je tabel:

Aan de hand van je metingen kan berekend worden hoeveel CO2 er wordt opgenomen door het water in de bokaal. We noemen dat de ‘flux’. Dat doe je in de laatste twee kolommen van je tabel.

- ΔCO2: Dit is het verschil tussen de hoeveelheid CO2 die op het einde gemeten werd en de hoeveelheid die aan de start van de meting werd waargenomen.

- Flux: De flux is het verschil in CO2 dat je bij ΔCO2 berekende, gedeeld door de meettijd (in seconden).

Opdrachten achteraf:

Omcirkel de juiste antwoorden:

Wanneer silicaten aan water worden toegevoegd, neemt de concentratie CO2 in de lucht   toe  /  af , en zal de CO2 flux   stijgen  /  dalen .

Wat is het antwoord op je onderzoeksvraag? Komt dit overeen met je hypothese?

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

‘Verwering van silicaten werkt op een tijdschaal van miljoenen jaren als de thermostaat van de Aarde’. Wat wordt hiermee bedoeld? Zoek op.

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

.……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

Welke mogelijke rol kan ‘versnelde silicaat verwering’ spelen in het tegengaan van de opwarming van de aarde?  Zoek op.

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….